| Поэтапная инструкция по работе с цифровым микроскопом QX7. Составители: учителя МБОУ «Ильинская СОШ № 1» Шохирева Елена Вячеславовна, Иванцева Наталья Андреевна. |  |
| --- | --- |
| 1.Включить программу Ulead VideoStudio 7 SE VCD |  |
| - 2.Нажать вкладку Capture. |  |
| - 3. Проверить готовность. Световой индикатор горит зелёным, когда микроскоп подсоединён к компьютеру и готов к захвату изображений. - Кнопка захвата изображений: для получения снимка – нажать 1 раз, видео – 2 раза. |  |
| - 4. На предметный столик с зажимами закрепить изучаемый объект. |  |
| - 5.Включить подсветка: верхняя, нижняя, нижняя и верхняя. (Кнопка вверху.) Выбор подсветки: Прозрачные объекты – нижняя подсветка. Крупные объекты – верхняя подсветка. |  |
| - 6. Настроить кольцо регулировки кратности изображения. 10-60-200 и обратно. |  |
| 7.Отрегулировать фокус, вращая колесико. Сила увеличения тем выше, чем ближе микроскопом к объекту. |  |
| Для фиксации данного кадра необходимо |  |
| 1. Для сохранения зафиксированных фото и видео кадров нажимаем кнопку Capture folder. |  |
| 2.Сохраняем на рабочий стол. |  |
| - 3.Для фотографии данного кадра на панели программы нажимаем кнопку Capture Image. |  |
| - 4.Для видео фиксации кадра нажимаем кнопку Capture Video. (Далее аналогично шаг 1, шаг 2). |  |
| 5.Сохраненные видео и фото – кадры можно успешно использовать для показа на уроке. А также, они отлично дополнят различные тематические презентации. |  |

Желаем успешной работы по применению цифрового микроскопа QX7.